SPECYFIKACJA minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych Pracowni Językowej Mentor ADVANCED

24 stanowiska uczniowskie

Zestaw komputerowy pracowni językowej - ilość 1 szt.

Zestaw powinien zawierać:

1. Komputerową jednostkę centralną w obudowie Rack 19", zawierającą:

- złącze w standardzie OPS,

- procesor o wyniku w testach CrossMark minimum 1400 punktów,

- 16 GB SO-DIMM DDR4 3200 MHz / 1 slot wolny na płycie głownej (max 32 GB 3200MHz),

- 1000 GB NVME M.2 2280 (wsparcie dla M.2 PCIe NVMe / M.2 SATA / max 1 TB)

- złącze SATA,

- napęd DVD,

- Bluetooth 5.3,

- HDMI 2.0,

- DisplayPort 1.4 (wsparcie dla rozdzielczości 4k 60Hz),

- Ethernet (10/100/1000 MB) / Wi-Fi 6E 802.11ax/ac/a/b/g/n (2.4 GHz / 5 GHz) + 2 anteny,

- 1 x USB typ C (obsługa wyjścia wideo),

- wzmacniacz stereofoniczny 2x40W,

- sprzętowy moduł obsługi rejestratora wielościeżkowego,

- zintegrowaną matrycę audio umożliwiającą zestawianie połączeń pomiędzy 33 użytkownikami

wg opisu funkcji podanych w tabeli „Funkcje realizowane w pracowni” oraz zawierającą cyfrowe regulacje poziomów:

- niezależnie siły głosu każdego ucznia,

- siły głosu nauczyciela,

- niezależnie siły dźwięku 8 wejść audio,

- siły dźwięku z głośników,

- barwy dźwięku z głośników,

- siły dźwięku nagrywania.

oraz oprogramowanie:

- system operacyjny Windows,

- oprogramowanie zarządzające systemem, z modułami:

  - wielościeżkowej rejestracji dźwięku,

  - web serwera, umożliwiającego zdalne zarządzanie pracownią z urządzeń mobilnych,

- umożliwiające obsługę wszystkich funkcji podanych w tabeli „Funkcje realizowane w pracowni”.

Złącza jednostki centralnej:

- 2 złącza HDMI

- 1 złącze DisplayPort,

- 8 wolnych złącz USB,

- złącze LAN,

- 32 gniazda do podłączenia stanowisk uczniowskich,

- 1 gniazdo przewodowej słuchawki nauczyciela,

- 1 gniazdo bezprzewodowej słuchawki nauczyciela,

- 8 niezależnych wejść audio do podłączenia źródeł dźwięku,

- złącze do podłączenia rejestratora wielościeżkowego,

- 2 wyjścia audio do nagrywania,

- 2 wyjścia głośnikowe do głośników 4-16 ohm.

Połączenie stanowisk uczniowskich w topologii gwiazdy (w przypadku uszkodzenia jednego z przyłączy pozostałe działają bez zakłóceń).

Zasilanie stanowisk uczniowskich - napięciem bezpiecznym.

Zasilanie jednostki centralnej – 230VAC.

2. Klawiatura, mysz.

Panel nauczyciela - ilość 1 szt.

Panel nauczyciela o wymiarach 140x50x2mm wykonany ze stali nierdzewnej, bez widocznych śrub mocujących - montowany w blacie biurka nauczycielskiego, zawierający:

- przycisk z sygnalizacją LED do włączenia i wyłączenia pracowni językowej,

- gniazdo DIN do podłączenia słuchawek nauczyciela,

- gniazdo (REC) combo jack 3,5mm, do podłączenia laptopa. Umożliwia nagrywanie i odtwarzanie w programie "Magnetofon",

- gniazdo (AUX) jack 3,5mm do podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku,

- port USB do podłączenia dodatkowego urządzenia USB (np. pendrive).

Monitor - ilość 1 szt.

- przekątna 604,52 mm (23,8")

- rozdzielczość 1920 x 1080 (FullHD),

- złącze HDMI.

- pivot

Słuchawki przewodowe z mikrofonem - ilość 25 szt.

Trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, w miękkiej, elastycznej obudowie, z mikrofonem na giętkim pałąku, wyposażone w duże, wokółuszne, wentylowane nauszniki. Wtyczka 5 pin. Certyfikat CE.

Parametry mikrofonu:

- mikrofon pojemnościowy dookólny - charakteryzuje się bardzo dużą czułością ze wszystkich kierunków,

- pasmo przenoszenia 30-16000Hz,

- impedancja  1,2 kΩ,

- czułość 48 ±3 dB.

Parametry słuchawek:

- minimalna max. moc wyjściowa 100 mW,

- pasmo przenoszenia 20-20000Hz,

- impedancja 2 x 32 Ω,

- czułość  110±3dB.

Rejestrator cyfrowy 24-ścieżkowy – ilość 1 szt.

- Rejestrator wielościeżkowy umożliwiający jednoczesny zapis lub jednoczesne odtwarzanie maksymalnie 24 ścieżek dźwiękowych,

- W komplecie oprogramowanie do rejestracji oraz odtwarzania dźwięku,

- Jakość nagrywania i odtwarzania: 16 bitów, częstotliwość próbkowania 48kHz,

- Obudowa o wymiarach: 405x260x62[mm]

- Przedni panel rejestratora zawiera:

- przycisk monostabilny do włączenia i wyłączenia urządzenia,

- podświetlenie ledowe przycisku sygnalizujące światłem przerywanym inicjalizację urządzenia oraz światłem ciągłym gotowość rejestratora do pracy,

- Tylni panel rejestratora zawiera:

- złącze D-SUB 37-pinowe "WEJŚCIE 1-24" - do podłączenia źródła nagrywania,

- złącze D_SUB 37-pinowe "WYJŚCIE 1-24" - do podłączenia źródła odtwarzania,

- 7x złącze jack 3,5mm "WYJŚCIE 1-8", pierwsze złącze stereo (kanały 1/2), pozostałe mono (kanały 3, 4, 5, 6, 7, 8) - do podłączenia źródła odtwarzania,

- Komunikacja PC-Rejestrator: USB3.0,

- Zasilanie: 12VDC/4A

- Funkcjonalności - patrz tabela "Funkcje realizowane w pracowni".

Głośnik montowany w blendzie biurka lektorskiego - ilość 2 szt.

Głośnik o parametrach:

- minimalna moc max. 80W,

- pasmo przenoszenia 30–16000Hz,

- średnica minimum 16cm,

- sprawność min. 88dB/1W/1M.

Przyłącze stanowiska uczniowskiego - ilość 24 szt.

Przyłącze słuchawkowe DIN. Uchwyt do słuchawek montowany w blendzie biurka lub w blacie.

Biurko nauczyciela - ilość 1 szt.

Biurko o wymiarach 150-170 cm x 75 cm: (ostateczny wymiar na podstawie aranżacji)

- elementy wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm,

- blat grubości min. 25 mm wykończony okleiną PCV 2 mm,

- blenda o minimalnej wysokości 50 cm,

- wewnętrzny kanał kablowy,

- przepusty kablowe wynikające z aranżacji,

- zaokrąglone, wolne (nie przylegające do innych mebli) narożniki blatu,

- nadstawka prywatyzująca na całej długości biurka,

- łukowe wcięcie blatu dla osoby siedzącej,

- zamykana szafka na sprzęt elektroniczny z prawej strony,

- minimum 30 różnych kolorów płyty do wyboru.

Stół uczniowski, 2-osobowy prosty - ilość 12 szt.

Stolik uczniowski 120-140 cm x 50-60 cm, wysokość 59-82 cm:

(ostateczny wymiar na podstawie aranżacji)

- elementy wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm,

- blat grubości min. 25 mm wykończony okleiną PCV 2 mm,

- blenda o minimalnej wysokości 50 cm, jak w biurku nauczyciela,

- wewnętrzny kanał kablowy pomiędzy blatem a blendą min. 12 x 12 cm,

- przepusty kablowe wynikające z aranżacji,

- stoliki ustawione wg indywidualnej aranżacji,

- zaokrąglone, wolne (nie przylegające do innych mebli) narożniki blatu,

- minimum 30 różnych kolorów płyty do wyboru.

FUNKCJE REALIZOWANE W PRACOWNI

Oprogramowanie powinno umożliwiać sterowanie wszystkimi funkcjami pracowni za pomocą tabletu z dowolnym systemem operacyjnym.

Realizowane funkcje:

- Tworzenie list uczniów.

- Możliwość importu listy uczniów z większości dostępnych na rynku dzienników elektronicznych (pliki SOU, XML, CSV).

- Możliwość sortowania uczniów po liczbie porządkowej/nazwisku/numerze stanowiska.

- Przyporządkowanie uczniów z listy do numerów stanowisk.

- Timer odmierzający czas pracy.

- Możliwość zdefiniowania ilości przycisków symbolizujących stanowiska uczniów w zależności od liczebności klas.

- Możliwość zdefiniowania minimalnej i maksymalnej ilości grup uczniowskich.

- Możliwość zdefiniowania liczby używanych wejść audio.

- Przypisanie nazw własnych kolejnym wejściom audio.

- Cyfrowa, niezależna regulacja siły głosu dla każdego ucznia osobno lub dla wszystkich łącznie (uwzględnia potrzeby uczniów słabo słyszących i niedosłyszących).

- Cyfrowa, niezależna regulacja głośności 8 wejść dźwięku.

- Cyfrowa regulacja głośności wyjść do nagrywania.

Tworzenie i edytowanie grup polega na przeciąganiu ikonek uczniów w odpowiednie miejsca w oknie oprogramowania sterującego (Drag&Drop).

- Dowolny podział uczniów na grupy o dowolnej liczebności (16 grup).

- Dowolne zestawianie uczniów w pary (16 par).

- Podział na pary/grupy może odbywać się automatycznie lub ręcznie,

- Automatyczne podziały uczniów na pary, trójki, czwórki – do wyboru kolejno stanowiskami lub losowo,

- Nauczyciel może dowolne konfiguracje uczniów zapamiętać do późniejszego użycia za pomocą ośmiu programowalnych przycisków umożliwiających szybką konfigurację klasy, którym będzie odpowiadał odpowiedni, pożądany podział na grupy i przypisane źródła dźwięku z nadaniem nazw przyciskom programowalnym.

- Możliwość podłączenia 8 urządzeń audio z opcją dystrybuowania dźwięku z każdego wejścia do oddzielnej grupy (8 grup jednocześnie odsłuchuje RÓŻNE programy).

- Niezależna praca w zestawionych grupach.

- Dowolne przemieszczanie uczniów pomiędzy grupami, za pomocą szybkiego przesunięcia ikonki.

- Podsłuch przez nauczyciela dowolnego ucznia, pary lub grupy.

- Wysyłanie programu/audycji z dowolnego źródła do wybranych grup.

- Prowadzenie wykładu przez wbudowany wzmacniacz i głośniki.

- Włączenie i wyłączenie podsłuchu własnego głosu.

- Włączenie i wyłączenie podsłuchu własnego głosu dla uczniów.

- Zapis pracy (rozmów) na magnetofonie cyfrowym lub komputerze.

Przykładowe możliwości pracy z uczniami:

- Podział uczniów na losowe pary niezależnie konwersujące ze sobą.

- Podział uczniów na losowe czwórki, każda czwórka pracuje z innym programem audio.

- Podział uczniów na dowolne grupy, które jednocześnie realizują własne programy (np. grupa A dyskutuje z nauczycielem, grupa B słucha audycji i dyskutuje, w grupie C uczeń tłumaczy audycję a pozostali w grupie słuchają).

- Konwersacja nauczyciela z uczniem, parą lub grupą, konwersacji mogą przysłuchiwać się osoby nie biorące w niej udziału.

- Podsłuch przez nauczyciela dowolnego ucznia lub grupy.

- Konwersacja nauczyciela z dowolnym uczniem lub grupą.

Ograniczenie programu do najważniejszych i najczęściej używanych funkcji:

- Szybkie przełączanie między trybem zaawansowanym a trybem uproszczonym,

- Automatyczny podział na 2-,3-,4-osobowe grupy, podział losowy,

- Trzy programy: Pierwszy - praca indywidualna, drugi i trzeci - konfigurowalne przez nauczyciela,

- Włączenie/wyłączenie wszystkim uczniom mikrofonu,

- Włączenie/wyłączenie wszystkim uczniom słuchawek,

- Włączenie/wyłączenie głośnika,

- Bezpośrednie nagrywanie i odtwarzanie wybranej grupy bez udziału zewnętrznej aplikacji,

- Podgląd umiejscowienia uczniów wg aranżacji sali,

- Możliwość wyświetlenia koloru lub obrazu w tle obszaru roboczego.

- Możliwość szybkiego wyboru ucznia do analizy mowy poprzez wybrane rozwiązania sztucznej inteligencji

System tłumaczeń symultanicznych:

- 8 równoległych kanałów językowych,

- Podział kanału:

  - Delegat - Źródło mowy, które jest tłumaczone. Może to być uczeń lub inne źródło dźwięku (np. nagranie),

  - Tłumacz - Wybrany uczeń do tłumaczenia mowy Delegata na wybrany język,

  - Słuchacze - Odbiorcy przetłumaczonej mowy,

- Możliwość przełączania trybów tłumaczenia: pośredniego i bezpośredniego,

- Możliwość kontroli każdego kanału językowego przez nauczyciela.

Funkcje wielościeżkowego rejestratora cyfrowego

- Jednoczesna rejestracja do 32 ścieżek lub odtwarzanie do 24 ścieżek za pomocą prostego w obsłudze oprogramowania,

- Pracownie do 24 stanowisk - możliwa rejestracja audio wszystkich uczniów jednocześnie,

- Możliwość sterowania rejestratorem z komputera jako wielokanałową kartę muzyczną,

- Format plików dźwiękowych - wav, możliwość konwersji do mp3

Wymagania dodatkowe

Podanie modelu, typu, producenta oraz karty katalogowej.

Dostęp do panelu internetowego skąd można pobierać:

- przykładowe scenariusze lekcji dla języka angielskiego i niemieckiego, opracowane na różne poziomy edukacyjne (minimum 25 scenariuszy dla języka angielskiego i 25 dla niemieckiego),

- aktualne materiały, instrukcje, programy, filmy instruktażowe z obsługi pracowni.

Gwarancja na pracownię i słuchawki 60 miesięcy.

Certyfikat CE.

Dołączone do oferty certyfikaty na meble wydane przez jednostkę certyfikującą.

Nieodpłatne aktualizacje oprogramowania co najmniej przez okres gwarancji na pracownię.

Dostarczenie urządzeń, instalacja w miejscu wskazanym przez zamawiającego, rozruch technologiczny.

Przeszkolenie wstępne użytkowników z obsługi pracowni.

Wymagania serwisowe:

- elektroniczny system zgłoszeń serwisowych na stronie producenta lub serwisu, z numerem przyjęcia i potwierdzeniem zgłoszenia,

- usługi świadczone u klienta.